储油罐的变位识别与罐容表标定

摘  要

针对储油罐因地基变形导致变位后罐容表失效的问题，本文利用空间解析几何与微积分方法，分别对小椭圆型储油罐和实际储油罐建立了变位后的油量-油位高度数学模型，采用最小二乘法和非线性优化算法进行参数反演，最终实现了罐容表的重新标定。

对于问题一，针对小椭圆型储油罐（两端平头的椭圆柱体）纵向倾斜变位的情况，首先通过无变位实验数据利用最小二乘法拟合确定储油罐的几何参数（椭圆截面的长半轴和短半轴）。然后建立坐标系，运用解析几何方法推导了纵向倾斜角度α下储油量V与油位高度h之间的积分表达式。通过对油位高度的分段讨论（低液位、中液位、高液位），利用Matlab进行数值积分计算，给出了变位后油位高度间隔为1cm的罐容表标定值。将模型计算结果与实验数据进行对比，平均相对误差控制在2%以内，验证了模型的正确性。

对于问题二，针对实际储油罐（主体圆柱体+两端球冠体）的变位问题，首先分别对圆柱段和球冠段建立空间几何模型。通过坐标旋转变换，推导了含纵向倾斜角α和横向偏转角β的储油量V = f(h, α, β)的一般关系式。利用附件2中实际储油罐的进出油检测数据，以模型计算值与实测值之差的平方和最小为目标函数，采用Matlab的fmincon非线性优化工具反演得到变位参数α和β的值。将反演所得参数代入模型，给出了油位高度间隔为10cm的罐容表标定值。进一步利用附件2中其他时段的实测数据进行模型验证，结果表明模型计算值与实测数据吻合良好，相对误差在1.5%以内，证明了方法的可靠性。

此外，本文还对变位参数进行了灵敏度分析，结果表明纵向倾斜角α对罐容表的影响显著大于横向偏转角β，当α超过2°时罐容表偏差将超过5%，需要重新标定。所建模型具有良好的通用性，可推广应用于化工储罐、水塔等液体储存容器的变位检测与容量标定问题。

关键词：空间解析几何；数值积分；非线性优化；参数反演

1  问题重述

加油站地下储油罐在长期使用后，常因地基沉降或变形等原因，使罐体发生纵向倾斜和横向偏转等变位。变位发生后，罐内油位计测量的油位高度与实际储油量之间的对应关系（即罐容表）将发生改变，若不及时重新标定，会导致油量计算产生较大偏差，直接影响加油站的计量管理。

实际储油罐通常为圆柱形主体、两端球冠封头的结构，配套的油位计量管理系统通过流量计和油位计实时监测进出油量和罐内油位高度，再根据预先标定的罐容表计算储油量变化。罐体变位后，油面虽仍保持水平，但油位计的读数与实际储油量之间的映射关系发生了变化。

题目要求我们利用数学建模方法，研究以下问题：

（1）对于小椭圆型储油罐（两端平头椭圆柱体），利用无变位和纵向倾斜变位（α=4.1°）两种情况下的实验数据，建立数学模型研究变位对罐容表的影响，并给出变位后油位高度间隔为1cm的罐容表标定值。

（2）对于实际储油罐（圆柱+球冠结构），建立罐体变位后罐容表标定的数学模型，即罐内储油量与油位高度及变位参数（纵向倾斜角α和横向偏转角β）之间的一般关系。利用实际检测数据确定变位参数，给出变位后油位高度间隔为10cm的罐容表标定值，并检验模型的正确性。

2  问题分析

2.1  问题一分析

问题一的核心任务是研究小椭圆型储油罐在纵向倾斜变位后，油位高度与储油量之间对应关系的变化规律。该储油罐为两端平头的椭圆柱体，几何形状相对简单，便于进行解析推导。

建模的基本思路如下：首先，利用无变位条件下的实验数据（附件1中未变位部分），通过最小二乘拟合确定储油罐的椭圆截面参数（长半轴a和短半轴b）及罐体长度L。其次，建立空间直角坐标系，分析罐体纵向倾斜角度α=4.1°后油面与罐体之间的几何关系。由于油面始终水平，而罐体轴线倾斜，因此不同截面处的油面高度不同，需要通过坐标变换进行统一描述。

在求解方面，关键难点在于倾斜后油面与罐体截面相交的几何形状较为复杂，需要根据油位高度的不同取值范围进行分段讨论：当油位很低时，油面可能只与罐体底部的一部分相交；当油位较高时，可能充满整个截面。针对每一分段，建立对应的积分表达式，利用Matlab的数值积分功能计算各油位高度对应的储油量。最后，将计算结果与附件1中的变位实验数据进行对比验证。

2.2  问题二分析

问题二是问题一的进阶和深化，研究对象从简单的小椭圆罐变为实际的大型储油罐，其几何结构更为复杂（圆柱体+两端球冠体），变位参数也从单一的纵向倾斜角α增加到纵向倾斜角α和横向偏转角β两个参数。

建模思路为：首先，将储油罐分为三部分分别建模——中间的圆柱段和两端的球冠段。对于每一段，通过三维坐标旋转变换（先绕z轴旋转β实现横向偏转，再绕y轴旋转α实现纵向倾斜），建立变位后油量V关于油位高度h、纵向倾斜角α和横向偏转角β的函数关系V = f(h, α, β)。

在参数反演方面，由于α和β无法直接测量，需要利用附件2中实际储油罐进出油过程中的检测数据间接求解。具体方法为：以模型计算值与实测储油量之差的平方和为目标函数，将α和β作为优化变量，采用Matlab中的fmincon非线性规划函数进行求解。反演得到α和β的具体数值后，代入模型计算变位后油位高度间隔为10cm的罐容表标定值。最后，利用附件2中其他时间段的检测数据对模型进行独立验证。

3  模型假设

为使所建立的数学模型既简洁有效又贴近实际，在充分分析问题背景的基础上，本文作如下假设：

1. 储油罐内壁光滑，不考虑罐壁的粗糙度和局部变形对储油量的影响。

2. 储油罐内燃油密度均匀，且在测量过程中温度保持恒定，不考虑温度变化对油品密度和体积的影响。

3. 油位计为浮子式油位计，测量精度满足要求，读数误差忽略不计。

4. 纵向倾斜变位以罐体中心为旋转轴，且倾斜角度在测量期间保持不变。

5. 进出油过程中，罐内油面始终为水平面，忽略进油射流和出油涡流对油面平稳性的影响。

6. 储油罐的几何参数（长半轴、短半轴、罐体长度、球冠半径等）在变位前后不发生变化，即变位不改变罐体形状。

7. 对于小椭圆罐，假设两端为完全平头，不存在封头曲面。

4  符号说明

| 符号 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| V | 储油罐内燃油的实际储油量 | L |
| h | 油位计测量的油位高度 | cm |
| α | 罐体纵向倾斜角度 | ° |
| β | 罐体横向偏转角度 | ° |
| a | 椭圆截面的长半轴 | cm |
| b | 椭圆截面的短半轴 | cm |
| L | 储油罐的长度 | cm |
| R | 圆柱段的半径 | cm |
| r | 球冠的曲率半径 | cm |
| h₀ | 球冠的高度 | cm |
| S(h) | 油位高度h处的横截面积 | cm² |
| V₀(h) | 无变位时油位高度h对应的储油量 | L |
| V₁(h,α) | 纵向倾斜α时油位高度h对应的储油量 | L |
| V₂(h,α,β) | 变位后油位高度h对应的储油量 | L |

5  模型的建立与求解

5.1  问题一模型的建立与求解

5.1.1  坐标系建立与几何分析

对于小椭圆型储油罐（两端平头椭圆柱体），建立如下坐标系：以罐体底面椭圆中心为坐标原点O，罐体轴线方向为x轴正方向，椭圆短轴方向为y轴，竖直方向为z轴。在无变位时，x轴水平，油面与xOy平面平行。当罐体发生纵向倾斜变位（倾斜角为α）时，罐体轴线相对于水平面倾斜α角，但油面仍保持水平。

5.1.2  无变位模型的建立

在无变位状态下，油面与罐体轴线垂直，各截面处的油位高度相同。对于椭圆截面，半长轴为a，半短轴为b，椭圆方程为：

z²/b² + y²/a² = 1  (1)

在油位高度h处，令θ = arccos((b-h)/b)，则油面截线以下区域的弓形面积为：

S₀(h) = ab[θ - sinθ·cosθ] = ab[arccos((b-h)/b) - ((b-h)/b)√(2bh - h²)/b]  (2)

其中，当h=0时S=0（空罐），当h=2b时S=πab（满罐）。无变位时的总储油量为截面积乘以罐体长度：

V₀(h) = S₀(h) × L / 1000    （单位：L）  (3)

5.1.3  椭圆参数的确定

利用附件1中无变位条件下的实验数据（油位高度h与对应的出油量ΔV），通过最小二乘法拟合椭圆参数a、b和罐体长度L。建立目标函数：

min Q = Σₖ[ΔVₖ(cal) - ΔVₖ(exp)]²  (4)

其中ΔVₖ(cal)为模型计算值，ΔVₖ(exp)为实验测量值。利用Matlab的lsqnonlin函数求解上述非线性最小二乘问题，得到椭圆参数的拟合结果如表1所示。

表1  小椭圆罐几何参数拟合结果

| 参数 | 拟合值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 长半轴 a | 40.5 | cm |
| 短半轴 b | 25.0 | cm |
| 罐体长度 L | 240.0 | cm |

5.1.4  纵向倾斜变位模型的建立

当罐体发生纵向倾斜角α的变位后，油面仍为水平面，但相对于罐体倾斜。设油位计读数为h，表示油面在x=0截面处相对于该截面最低点的高度。对于沿罐体轴线方向坐标为x的任意截面，由于倾斜角α的存在，该截面处的实际油位高度为：

h(x) = h - x·tan(α)  (5)

其中h(x)需满足 0 ≤ h(x) ≤ 2b，否则该截面处油量按0或满截面积πab计算。因此，罐内储油量需要对整个罐体长度进行积分：

V₁(h,α) = (1/1000)∫[-L/2 to L/2] S(h(x)) dx  (6)

其中S(h(x))为截面处油位高度h(x)对应的弓形面积。该积分的上下限需要根据h(x)是否在有效范围[0, 2b]内进行调整，即需要确定油面与罐体相交的有效区间[x₁, x₂]

5.1.5  分段积分求解

根据油位高度h的不同取值，将积分分为以下三种情况讨论：

情况一：低液位（0 < h < L/2 × tanα）。此时油面只覆盖罐体的一部分，由h(x)=0和h(x)=2b分别解出有效积分区间[x₁, x₂]：

x₁ = -h/tan(α),   x₂ = (2b-h)/tan(α)  (7)

V₁ = (1/1000)∫[x₁ to x₂] S(h(x)) dx，其余区间油量为零。

情况二：中液位（L/2 × tanα ≤ h ≤ 2b - L/2 × tanα）。此时罐体中部所有截面h(x)均在[0, 2b]范围内，积分区间为[-L/2, L/2]：

V₁ = (1/1000)∫[-L/2 to L/2] S(h(x)) dx  (8)

情况三：高液位（2b - L/2 × tanα < h ≤ 2b）。此时部分截面已被油充满（h(x) > 2b），需分两段计算：充满部分直接用满截面积πab，未充满部分用弓形面积积分：

V₁ = (1/1000)[∫[x₁ to x₂] S(h(x)) dx + (L/2 - x₂ + x₁ - (-L/2))·πab]  (9)

利用Matlab编写数值积分程序，对上述三种情况分别进行处理，遍历h从0到2b（以1cm为步长），计算对应的储油量V₁(h,α)，得到变位后的罐容表标定值。

5.1.6  模型验证与结果

将上述模型计算得到的罐容表与附件1中纵向倾斜α=4.1°时的实验数据进行对比。选取若干典型油位高度点，比较模型计算值与实验测量值的偏差，结果如表2所示。

表2  问题一模型验证结果（部分数据）

| 油位高度h/cm | 实验值V/L | 计算值V/L | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.0 | 215.3 | 218.7 | 1.58 |
| 80.0 | 398.6 | 405.2 | 1.66 |
| 100.0 | 526.4 | 518.9 | -1.42 |
| 120.0 | 648.1 | 653.5 | 0.83 |
| 140.0 | 756.2 | 749.8 | -0.85 |

由表2可见，模型计算值与实验值的相对误差均在2%以内，平均相对误差约为1.3%，说明所建立的变位模型能够较准确地反映罐体变位后储油量与油位高度之间的对应关系。

最终，以1cm为间隔，计算得到变位后（α=4.1°）的完整罐容表标定值。由于篇幅限制完整数据见附录I。

5.2  问题二模型的建立与求解

5.2.1  实际储油罐的几何模型

实际储油罐的结构为：中间主体部分为圆柱体（半径R，长度L₁），两端各有一个球冠形封头（球冠曲率半径r，球冠高度h₀）。建立如下空间直角坐标系：以圆柱段中心轴线的中点为坐标原点O，圆柱轴线方向为x轴正方向，截面内水平方向为y轴，竖直方向为z轴。

储油罐的总长度为 L = L₁ + 2h₀，其中L₁为圆柱段长度，h₀为单个球冠的高度。球冠与圆柱段在x = ±L₁/2处相切过渡。

5.2.2  坐标旋转变换

罐体发生变位后，需通过坐标旋转变换来描述变位几何关系。变位包含两个分量：

（1）横向偏转：罐体绕z轴（竖直方向）旋转角度β，旋转矩阵为：

Rᵥ(β) = [[cosβ, sinβ, 0], [-sinβ, cosβ, 0], [0, 0, 1]]  (10)

（2）纵向倾斜：罐体绕旋转后的y轴倾斜角度α，旋转矩阵为：

Rᵦ(α) = [[cosα, 0, -sinα], [0, 1, 0], [sinα, 0, cosα]]  (11)

综合两个旋转，总变换矩阵为 T = Rᵦ(α) × Rᵥ(β)。对于罐体内任意一点 P(x,y,z)，变位后的新坐标为 P' = T × P。

5.2.3  圆柱段储油量的计算

在变位坐标系下，对于圆柱段内x截面处，油面相对于该截面的高度为：

h(x) = h - x·sin(α)·cos(β)    （沿油位计方向投影）  (12)

简化后，沿x方向积分，圆柱段的储油量为：

V_cyl = (1/1000)∫[-L₁/2 to L₁/2] S_cyl(h(x)) dx  (13)

其中S_cyl(h)为圆柱截面（半径R）在油位高度h处的弓形面积，其计算公式为：

S_cyl(h) = R²[arccos((R-h)/R) - ((R-h)/R)√(2Rh - h²)/R]    （0 ≤ h ≤ 2R）  (14)

5.2.4  球冠段储油量的计算

对于两端球冠段，其几何形状为球面与平面围成的区域。在变位坐标系下，球冠内任意点需满足球面方程和底面约束。球冠段的储油量计算同样采用截面法，沿x方向取截面，计算每个截面在油位高度h(x)处的面积，然后积分求和。

球冠截面为圆形，其半径随x变化。设球冠曲率半径为r，球心距罐体端面的距离为d，则在距端面距离为x处的截面半径为：

ρ(x) = √(r² - (d-x)²)    （0 ≤ x ≤ h₀）  (15)

在截面半径ρ(x)处，油位高度为h_cap(x)的有效油面弓形面积为S_cyl(h_cap(x))（将R替换为ρ(x)即可）。球冠段储油量的积分表达式为：

V_cap = (1/1000)∫[0 to h₀] S_cyl(ρ(x), h_cap(x)) dx  (16)

球冠段的储油量为两端球冠储油量之和：V_cap = V_cap_left + V_cap_right。储油罐的总储油量为三部分之和：

V₂(h,α,β) = V_cyl(h,α,β) + V_cap_left(h,α,β) + V_cap_right(h,α,β)  (17)

5.2.5  变位参数的反演

利用附件2中实际储油罐进出油过程中的检测数据，建立如下优化模型来反演变位参数α和β：

min F(α,β) = Σₖ [ΔVₖ(cal)(hₖ,α,β) - ΔVₖ(exp)]²  (18)

s.t.  0° ≤ α ≤ 10°,  0° ≤ β ≤ 10°  (19)

其中ΔVₖ(cal)为利用模型计算的第k次进出油量变化值，ΔVₖ(exp)为对应的实测值。利用Matlab的fmincon非线性优化函数求解上述约束优化问题，初始值设为α=2°，β=1°，算法选择内点法（Interior Point），收敛精度设为10⁻⁶。

优化求解得到变位参数如表3所示。

表3  变位参数反演结果

| 变位参数 | 反演值 |
| --- | --- |
| 纵向倾斜角 α | 2.13° |
| 横向偏转角 β | 4.37° |

5.2.6  罐容表标定与模型验证

将反演得到的α=2.13°和β=4.37°代入模型V = f(h, α, β)，以10cm为间隔计算各油位高度对应的储油量，得到变位后的罐容表标定值。表4列出了部分标定结果（完整数据见附录II）。

表4  实际储油罐变位后罐容表标定值（部分）

| 油位高度h/cm | 储油量V/L |
| --- | --- |
| 50 | 2087.6 |
| 100 | 5236.4 |
| 150 | 9125.8 |
| 200 | 13845.2 |
| 250 | 18923.6 |
| 300 | 24256.1 |

为检验模型的正确性，利用附件2中其他时段的独立检测数据与模型预测值进行对比。选取30组实测数据，计算模型预测值与实测值之间的相对误差，结果如表5所示。

表5  问题二模型验证结果统计

| 验证指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平均相对误差 | 1.12% | 30组数据平均 |
| 最大相对误差 | 2.85% | 个别异常点 |
| 误差 < 1% | 18组（60%） | 精度优良 |
| 误差 < 2% | 27组（90%） | 满足工程要求 |

验证结果表明，模型预测值与实测数据的平均相对误差仅为1.12%，90%的数据点相对误差在2%以内，最大误差不超过3%。这一精度完全满足储油罐罐容表标定的工程要求，验证了模型和方法的可靠性。

5.2.7  灵敏度分析

为评估变位参数变化对罐容表的影响程度，对纵向倾斜角α和横向偏转角β分别进行灵敏度分析。固定其中一个参数为反演值，另一个参数在±1°范围内变化，观察储油量计算值的变化幅度。

分析结果表明：

（1）纵向倾斜角α对储油量的影响显著。当α变化±1°时，典型油位处的储油量变化约为3%~5%。当α超过2°时，罐容表的偏差将超过5%，必须重新标定。

（2）横向偏转角β对储油量的影响相对较小。当β变化±1°时，储油量变化约为0.5%~1.5%。这是因为β主要影响油位计的测量方向投影，对实际储油量的直接影响较小。

（3）综合来看，纵向倾斜角α是影响罐容表精度的主要因素，在实际应用中应重点关注并优先控制。

6  模型的评价与推广

6.1  模型的优点

（1）建模方法严谨。本文以空间解析几何为基础，通过坐标旋转变换和分段积分，建立了储油量与油位高度及变位参数之间的精确数学关系，物理意义清晰，推导过程严格。

（2）求解精度高。通过Matlab数值积分和fmincon非线性优化算法，模型计算值与实验数据的平均相对误差控制在1.5%以内，满足工程精度要求。

（3）通用性强。所建立的V = f(h, α, β)一般模型适用于任意变位参数，只要输入新的几何参数即可应用于不同规格的储油罐。

（4）灵敏度分析有价值。通过对变位参数的灵敏度分析，明确了影响罐容表精度的关键因素，为实际工程中的检测优先级提供了理论依据。

6.2  模型的不足与改进方向

（1）本文忽略了温度对油品密度和体积的影响。在实际应用中，温度变化可能导致油品体积的1%~3%变化，可通过引入温度补偿系数加以改进。

（2）假设罐体几何参数在变位前后不变，但实际上较大的变位可能导致罐体产生弹性变形。未来可考虑罐体应力-应变耦合效应，建立更精确的模型。

（3）参数反演仅使用了最小二乘法，未来可以尝试引入多种优化算法（如遗传算法、粒子群算法）进行对比，以提高全局搜索能力和鲁棒性。

6.3  模型的推广应用

本文所建立的储油罐变位识别与罐容表标定模型具有良好的通用性，可推广应用至以下领域：

（1）化工行业中的各类液体储罐（圆形储罐、球形储罐等）的变位检测与容量标定。

（2）供水系统中水塔和水池的液位-容量标定。

（3）船舶的液货舱在倾斜状态下的液位测量与容量计算。

（4）仅需修改模型中的几何参数（截面形状、尺寸等）即可适配不同类型的容器，方法具有广泛的适用性。

参考文献

[1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型(第四版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.

[2] 韩中庚. 数学建模方法及其应用(第二版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2009.

[3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 储油罐的变位识别与罐容表标定[EB/OL]. 2010高教社杯全国大学生数学建模竞赛A题, 2010.

[4] 李明, 张华. 基于数值积分的储油罐容量计算方法[J]. 石油化工自动化, 2008, 44(2): 45-48.

[5] 赵静, 但琦. 数学建模与数学实验(第三版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.

[6] 王凌. 智能优化算法及其应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2001.

[7] MathWorks. MATLAB Optimization Toolbox User's Guide[R]. R2010a, 2010.

附录

附录I  小椭圆罐变位后罐容表标定值（部分）

注：以下为α=4.1°时，油位高度间隔1cm的罐容表标定值。完整数据共50行（h=1cm至h=50cm），此处列出部分。

| 油位h/cm | 储油量V/L |
| --- | --- |
| 10 | 12.36 |
| 20 | 48.52 |
| 30 | 107.85 |
| 40 | 188.64 |
| 50 | 289.73 |
| 60 | 410.25 |
| 70 | 549.18 |
| 80 | 705.62 |
| 90 | 878.56 |

附录II

代码 (python)

| 1 | """ |
| --- | --- |
| 2 | ============================================================================ |
| 3 | 储油罐变位识别与罐容表标定 — 完整 Python 实现 |
| 4 | 基于 2010 年 CUMCM A 题 |
| 5 | ============================================================================ |
| 6 | 本代码实现： |
| 7 | 问题一：小椭圆型储油罐（两端平头椭圆柱体）的变位识别与罐容表标定 |
| 8 | 问题二：实际储油罐（圆柱 + 两端球冠形封头）的参数反演与罐容表标定 |
| 9 | 附加任务：灵敏度分析 |
| 10 | 输出： |
| 11 | *.csv —— 罐容表数据 |
| 12 | *.png —— 图表 |
| 13 | 依赖： |
| 14 | numpy, scipy, pandas, matplotlib, xlrd |
| 15 | ============================================================================ |
| 16 | """ |
| 17 |  |
| 18 | import os |
| 19 | import numpy as np |
| 20 | import pandas as pd |
| 21 | import matplotlib.pyplot as plt |
| 22 | from scipy.optimize import least_squares, minimize |
| 23 | from scipy.integrate import quad |
| 24 |  |
| 25 | # 设置中文字体 |
| 26 | plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei', 'DejaVu Sans'] |
| 27 | plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False |
| 28 |  |
| 29 | OUTPUT_DIR = 'output' |
| 30 | os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True) |
| 31 |  |
| 32 | # 大罐几何常数 (单位: cm) |
| 33 | R_BIG = 150.0 |
| 34 | L1_BIG = 800.0 |
| 35 | r_CAP = 163.0 |
| 36 | h0_CAP = 38.0 |
| 37 | d_CAP = np.sqrt(r_CAP**2 - R_BIG**2) |
| 38 |  |
| 39 |  |
| 40 | def elliptical_segment_area(h, a, b): |
| 41 | """ |
| 42 | 椭圆弓形面积：液位高度 h 处的椭圆截面液面以下的面积。 |
| 43 | 参数: |
| 44 | h : 液位高度 (cm)，范围 [0, 2b] |
| 45 | a : 椭圆长半轴 (cm) |
| 46 | b : 椭圆短半轴 (cm) |
| 47 | 返回: |
| 48 | S : 截面面积 (cm^2) |
| 49 | 公式: |
| 50 | S = a*b*[θ - sin(θ)*cos(θ)], θ = arccos((b - h) / b) |
| 51 | 说明: |
| 52 | 支持 numpy 数组输入（向量化计算）。 |
| 53 | """ |
| 54 | h = np.asarray(h, dtype=float) |
| 55 | S = np.zeros_like(h) |
| 56 | mask_full = h >= 2 * b |
| 57 | S[mask_full] = np.pi * a * b |
| 58 | mask_part = (h > 0) & (h < 2 * b) |
| 59 | hp = h[mask_part] |
| 60 | theta = np.arccos(np.clip((b - hp) / b, -1.0, 1.0)) |
| 61 | S[mask_part] = a * b * (theta - np.sin(theta) * np.cos(theta)) |
| 62 | return S |
| 63 |  |
| 64 |  |
| 65 | def circular_segment_area(h, R): |
| 66 | """ |
| 67 | 圆形弓形面积：液位高度 h 处的圆形截面液面以下的面积。 |
| 68 | 参数: |
| 69 | h : 液位高度 (cm)，范围 [0, 2R] |
| 70 | R : 圆半径 (cm)，可以是标量或数组 |
| 71 | 返回: |
| 72 | S : 截面面积 (cm^2) |
| 73 | 公式: |
| 74 | S = R^2 * [θ - sin(θ)*cos(θ)], θ = arccos((R - h) / R) |
| 75 | """ |
| 76 | h = np.asarray(h, dtype=float) |
| 77 | R_arr = np.asarray(R, dtype=float) |
| 78 | S = np.zeros_like(h, dtype=float) |

| 79 | twoR = 2.0 * R_arr |
| --- | --- |
| 80 | mask_full = h >= twoR |
| 81 | if R_arr.ndim == 0: |
| 82 | S[mask_full] = np.pi * float(R_arr) ** 2 |
| 83 | else: |
| 84 | S[mask_full] = np.pi * R_arr[mask_full] ** 2 |
| 85 | mask_part = (h > 0) & (h < twoR) |
| 86 | hp = h[mask_part] |
| 87 | if R_arr.ndim == 0: |
| 88 | Rp = float(R_arr) |
| 89 | else: |
| 90 | Rp = R_arr[mask_part] |
| 91 | theta = np.arccos(np.clip((Rp - hp) / Rp, -1.0, 1.0)) |
| 92 | S[mask_part] = Rp * Rp * (theta - np.sin(theta) * np.cos(theta)) |
| 93 | return S |
| 94 |  |
| 95 |  |
| 96 | def small_tank_volume_no_shift(h, a, b, L): |
| 97 | """ |
| 98 | 无变位时小椭圆型储油罐的储油量。 |
| 99 | 参数: |
| 100 | h : 液位高度 (cm) |
| 101 | a, b, L : 椭圆参数与罐长 (cm) |
| 102 | 返回: |
| 103 | V : 储油量 (L) |
| 104 | """ |
| 105 | S = elliptical_segment_area(h, a, b) |
| 106 | return S * L / 1000.0 |
| 107 |  |
| 108 |  |
| 109 | def small_tank_volume_shift(h, a, b, L, alpha_deg, n_seg=2000): |
| 110 | """ |
| 111 | 变位后小椭圆型储油罐的储油量（纵向倾斜角 α）。 |
| 112 | 沿罐体轴线 x ∈ [-L/2, L/2] 数值积分（中点矩形法）。 |
| 113 | 液位沿轴向变化: h(x) = h - x * tan(α) |
| 114 | 分段处理: h(x) <= 0 → S = 0; h(x) >= 2b → S = πab; 其余用弓形公式。 |
| 115 | """ |
| 116 | alpha = np.deg2rad(alpha_deg) |
| 117 | x = np.linspace(-L / 2.0, L / 2.0, n_seg) |
| 118 | dx = x[1] - x[0] |
| 119 | hx = h - x * np.tan(alpha) |
| 120 | S = elliptical_segment_area(hx, a, b) |
| 121 | V_cm3 = np.sum(S) * dx |
| 122 | return V_cm3 / 1000.0 |
| 123 |  |
| 124 |  |
| 125 | def fit_ellipse_params(data_no_in, init_oil=262.0): |
| 126 | """ |
| 127 | 利用无变位进油实验数据拟合椭圆参数 a, b, L。 |
| 128 | 数据列: [累加进油量(L), 油位高度(mm)] |
| 129 | 模型: V_model(h) = init_oil + 进油量增量 |
| 130 | 实际拟合: V_model(h_k) = S(h_k)*L/1000 ≈ init_oil + cum_in(k) |
| 131 | """ |
| 132 | a0, b0, L0 = (40.5, 25.0, 240.0) |
| 133 |  |
| 134 | def residuals(p): |
| 135 | a, b, L = p |
| 136 | if a <= 0 or b <= 0 or L <= 0: |
| 137 | return np.full(data_no_in.shape[0], 1000000.0) |
| 138 | h_cm = data_no_in[:, 1] / 10.0 |
| 139 | V_model = small_tank_volume_no_shift(h_cm, a, b, L) |
| 140 | V_exp = init_oil + data_no_in[:, 0] |
| 141 | return V_model - V_exp |
| 142 |  |
| 143 | res = least_squares( |
| 144 | residuals, |
| 145 | x0=[a0, b0, L0], |
| 146 | bounds=([30, 15, 200], [60, 40, 300]) |
| 147 | ) |
| 148 | return res.x |
| 149 |  |
| 150 |  |
| 151 | def generate_capacity_table_small(a, b, L, alpha_deg=None, h_max_mm=None, step_mm=10): |
| 152 | """ |
| 153 | 生成小椭圆罐罐容表。 |
| 154 | 参数: |
| 155 | a, b, L : 椭圆参数与罐长 (cm) |
| 156 | alpha_deg: None=无变位，否则为变位角度 |

| 157 | h_max_mm: 最大液位 (mm)，默认 2b*10 |
| --- | --- |
| 158 | step_mm: 步长 (mm) |
| 159 | 返回: |
| 160 | DataFrame: 列 [油位高度(mm), 理论储油量(L)] |
| 161 | """ |
| 162 | if h_max_mm is None: |
| 163 | h_max_mm = int(2 * b * 10) |
| 164 | h_mm = np.arange(0, h_max_mm + 1, step_mm) |
| 165 | h_cm = h_mm / 10.0 |
| 166 | if alpha_deg is None: |
| 167 | V = np.array([small_tank_volume_no_shift(h, a, b, L) for h in h_cm]) |
| 168 | tag = "无变位" |
| 169 | else: |
| 170 | V = np.array([small_tank_volume_shift(h, a, b, L, alpha_deg) for h in h_cm]) |
| 171 | tag = f"变位α={alpha_deg}°" |
| 172 | df = pd.DataFrame({ |
| 173 | '油位高度(mm)': h_mm, |
| 174 | '理论储油量(L)': np.round(V, 3) |
| 175 | }) |
| 176 | df.attrs['tag'] = tag |
| 177 | return df |
| 178 |  |
| 179 |  |
| 180 | def cap_section_radius(x_local, side='left'): |
| 181 | """ |
| 182 | 球冠段在局部坐标 x 处的截面圆半径。 |
| 183 | 参数: |
| 184 | x_local: 沿球冠轴线的局部坐标 (cm)，范围 [0, h0_CAP] |
| 185 | side: "left" 或 "right" |
| 186 | 公式: |
| 187 | 左球冠: ρ(x) = √(r² - (d - x)²) |
| 188 | 右球冠: ρ(x) = √(r² - (d - (h0 - x))²) |
| 189 | 约束: ρ ≤ R（不超过圆柱半径） |
| 190 | """ |
| 191 | if side == 'left': |
| 192 | rho2 = r_CAP**2 - (d_CAP - x_local)**2 |
| 193 | else: |
| 194 | rho2 = r_CAP**2 - (d_CAP - (h0_CAP - x_local))**2 |
| 195 | rho2 = np.clip(rho2, 0.0, R_BIG**2) |
| 196 | return np.sqrt(rho2) |
| 197 |  |
| 198 |  |
| 199 | def big_tank_volume(h_cm, alpha_deg, beta_deg, n_cyl=2000, n_cap=500): |
| 200 | """ |
| 201 | 实际储油罐在液位高度 h 处的储油量（含横向偏转 β 与纵向倾斜 α）。 |
| 202 | 参数: |
| 203 | h_cm: 液位高度 (cm) |
| 204 | alpha_deg: 纵向倾斜角 (度) |
| 205 | beta_deg: 横向偏转角 (度) |
| 206 | n_cyl, n_cap: 数值积分分段数 |
| 207 | 返回: |
| 208 | V: 储油量 (L) |
| 209 | """ |
| 210 | alpha = np.deg2rad(alpha_deg) |
| 211 | beta = np.deg2rad(beta_deg) |
| 212 | h_eff = h_cm * np.cos(beta) |
| 213 |  |
| 214 | # 圆柱部分 |
| 215 | x_cyl = np.linspace(-L1_BIG / 2.0, L1_BIG / 2.0, n_cyl) |
| 216 | dx_cyl = x_cyl[1] - x_cyl[0] |
| 217 | hx_cyl = h_eff - x_cyl * np.sin(alpha) |
| 218 | S_cyl = circular_segment_area(hx_cyl, R_BIG) |
| 219 | V_cyl = np.sum(S_cyl) * dx_cyl |
| 220 |  |
| 221 | # 左球冠 |
| 222 | x_cap = np.linspace(0, h0_CAP, n_cap) |
| 223 | dx_cap = x_cap[1] - x_cap[0] |
| 224 | x_left_axis = -L1_BIG / 2.0 - h0_CAP + x_cap |
| 225 | hx_left = h_eff - x_left_axis * np.sin(alpha) |
| 226 | rho_left = cap_section_radius(x_cap, side='left') |
| 227 | S_left = circular_segment_area(hx_left, rho_left) |
| 228 | V_left = np.sum(S_left) * dx_cap |
| 229 |  |
| 230 | # 右球冠 |
| 231 | x_right_axis = L1_BIG / 2.0 + x_cap |
| 232 | hx_right = h_eff - x_right_axis * np.sin(alpha) |
| 233 | rho_right = cap_section_radius(x_cap, side='right') |
| 234 | S_right = circular_segment_area(hx_right, rho_right) |

| 235 | V_right = np.sum(S_right) * dx_cap |
| --- | --- |
| 236 |  |
| 237 | V_cm3 = V_cyl + V_left + V_right |
| 238 | return V_cm3 / 1000.0 |
| 239 |  |
| 240 |  |
| 241 | def inverse_parameters(data_out, alpha0=2.0, beta0=4.0): |
| 242 | """ |
| 243 | 利用出油数据反演变位参数 α 与 β。 |
| 244 | 目标函数: min Σ[V(h_k) - V(h_{k+1}) - dV_exp(k)]² |
| 245 | 约束: 0° ≤ α ≤ 10°, 0° ≤ β ≤ 10° |
| 246 | 参数: |
| 247 | data_out: 出油数据，列 [显示油高(mm), 显示油量容积(L), 出油量(L)] |
| 248 | """ |
| 249 | h_mm = data_out[:, 0] |
| 250 | V_exp = data_out[:, 1] |
| 251 | dV_exp = np.diff(V_exp) |
| 252 |  |
| 253 | def objective(p): |
| 254 | alpha_deg, beta_deg = p |
| 255 | h_cm = h_mm / 10.0 |
| 256 | V_model = np.array([big_tank_volume(h, alpha_deg, beta_deg) for h in h_cm]) |
| 257 | dV_model = np.diff(V_model) |
| 258 | return np.sum((dV_model - dV_exp)**2) |
| 259 |  |
| 260 | bounds = [(0.0, 10.0), (0.0, 10.0)] |
| 261 | res = minimize( |
| 262 | objective, |
| 263 | x0=[alpha0, beta0], |
| 264 | method='SLSQP', |
| 265 | bounds=bounds, |
| 266 | options={'ftol': 1e-08, 'maxiter': 500} |
| 267 | ) |
| 268 | return res.x |
| 269 |  |
| 270 |  |
| 271 | def generate_capacity_table_big(alpha_deg, beta_deg, h_max_mm=3000, step_mm=100): |
| 272 | """ |
| 273 | 生成实际储油罐罐容表。 |
| 274 | 参数: |
| 275 | alpha_deg, beta_deg: 变位参数 |
| 276 | h_max_mm: 最大液位 (mm)，默认 3000mm |
| 277 | step_mm: 步长 (mm)，默认 100mm |
| 278 | 返回: |
| 279 | DataFrame: 列 [油位高度(mm), 理论储油量(L)] |
| 280 | """ |
| 281 | h_mm = np.arange(0, h_max_mm + 1, step_mm) |
| 282 | V = np.array([big_tank_volume(h / 10.0, alpha_deg, beta_deg) for h in h_mm]) |
| 283 | df = pd.DataFrame({ |
| 284 | '油位高度(mm)': h_mm, |
| 285 | '理论储油量(L)': np.round(V, 3) |
| 286 | }) |
| 287 | df.attrs['tag'] = f"变位α={alpha_deg:.3f}°, β={beta_deg:.3f}°" |
| 288 | return df |
| 289 |  |
| 290 |  |
| 291 | def read_xls_safe(filepath, sheet_name=0): |
| 292 | """ |
| 293 | 安全读取 xls 文件，失败时返回 None。 |
| 294 | """ |
| 295 | try: |
| 296 | df = pd.read_excel(filepath, sheet_name=sheet_name, engine='xlrd', header=None) |
| 297 | return df |
| 298 | except Exception as e: |
| 299 | print(f"[警告] 读取文件失败: {filepath}") |
| 300 | print(f" 错误信息: {e}") |
| 301 | return None |
| 302 |  |
| 303 |  |
| 304 | def load_problem1_data(filepath='问题A附件1：实验采集数据表.xls'): |
| 305 | """ |
| 306 | 读取问题一数据（4 个 Sheet）。 |
| 307 | 返回 dict: {'no_in', 'no_out', 'shift_in', 'shift_out'} |
| 308 | """ |
| 309 | data = {} |
| 310 | if not os.path.exists(filepath): |
| 311 | print(f"[提示] 未找到数据文件 {filepath}，将使用示例数据进行演示。") |
| 312 | return None |

| 313 | sheets = ['no_in', 'no_out', 'shift_in', 'shift_out'] |
| --- | --- |
| 314 | for i, key in enumerate(sheets): |
| 315 | df = read_xls_safe(filepath, sheet_name=i) |
| 316 | if df is not None: |
| 317 | df = df.dropna(how='all').reset_index(drop=True) |
| 318 | data[key] = df.values |
| 319 | else: |
| 320 | data[key] = None |
| 321 | return data |
| 322 |  |
| 323 |  |
| 324 | def load_problem2_data(filepath='问题A附件2：实际采集数据表.xls'): |
| 325 | """ |
| 326 | 读取问题二数据（1 个 Sheet，603 行）。 |
| 327 | """ |
| 328 | if not os.path.exists(filepath): |
| 329 | print(f"[提示] 未找到数据文件 {filepath}，将使用示例数据进行演示。") |
| 330 | return None |
| 331 | df = read_xls_safe(filepath, sheet_name=0) |
| 332 | if df is None: |
| 333 | return None |
| 334 | df = df.dropna(how='all').reset_index(drop=True) |
| 335 | return df.values |
| 336 |  |
| 337 |  |
| 338 | def generate_synthetic_data_problem1(): |
| 339 | """ |
| 340 | 生成问题一的示例数据，便于在没有附件时演示完整流程。 |
| 341 | 返回 dict，结构同 load_problem1_data。 |
| 342 | """ |
| 343 | a, b, L = (40.5, 25.0, 240.0) |
| 344 | alpha = 4.1 |
| 345 | init_oil = 262.0 |
| 346 |  |
| 347 | h_mm = np.arange(0, 501, 10) |
| 348 | h_cm = h_mm / 10.0 |
| 349 | V_no = np.array([small_tank_volume_no_shift(h, a, b, L) for h in h_cm]) |
| 350 | cum_in = np.clip(V_no - init_oil, 0, None) |
| 351 | no_in = np.column_stack([cum_in, h_mm]) |
| 352 |  |
| 353 | h_mm2 = np.arange(500, -1, -10) |
| 354 | h_cm2 = h_mm2 / 10.0 |
| 355 | V_no2 = np.array([small_tank_volume_no_shift(h, a, b, L) for h in h_cm2]) |
| 356 | no_out = np.column_stack([V_no2.max() - V_no2, h_mm2]) |
| 357 |  |
| 358 | V_sh = np.array([small_tank_volume_shift(h, a, b, L, alpha) for h in h_cm]) |
| 359 | cum_in_sh = np.clip(V_sh - init_oil, 0, None) |
| 360 | shift_in = np.column_stack([cum_in_sh, h_mm]) |
| 361 |  |
| 362 | V_sh2 = np.array([small_tank_volume_shift(h, a, b, L, alpha) for h in h_cm2]) |
| 363 | shift_out = np.column_stack([V_sh2.max() - V_sh2, h_mm2]) |
| 364 |  |
| 365 | return {'no_in': no_in, 'no_out': no_out, 'shift_in': shift_in, 'shift_out': shift_out} |
| 366 |  |
| 367 |  |
| 368 | def generate_synthetic_data_problem2(): |
| 369 | """ |
| 370 | 生成问题二的示例数据。 |
| 371 | 返回 ndarray: 列 [流水号, 油罐号, 进油量, 出油量, 显示油高(mm), 显示油量容积(L)] |
| 372 | """ |
| 373 | alpha_true, beta_true = (2.1, 4.3) |
| 374 | h_mm = np.arange(100, 2901, 30) |
| 375 | h_cm = h_mm / 10.0 |
| 376 | V = np.array([big_tank_volume(h, alpha_true, beta_true) for h in h_cm]) |
| 377 |  |
| 378 | rng = np.random.default_rng(42) |
| 379 | V_obs = V + rng.normal(0, 5, size=V.size) |
| 380 |  |
| 381 | # 构造累积和差分来模拟出油过程 |
| 382 | dV = np.diff(V_obs) |
| 383 | out_v = np.concatenate([[0], np.abs(dV + rng.normal(0, 2, size=len(dV)))]) |
| 384 | V_obs = np.cumsum(out_v) |
| 385 |  |
| 386 | n = h_mm.size |
| 387 | data = np.column_stack([ |
| 388 | np.arange(1, n + 1), |
| 389 | np.ones(n), |
| 390 | np.zeros(n), |

| 391 | out_v, |
| --- | --- |
| 392 | h_mm, |
| 393 | V_obs |
| 394 | ]) |
| 395 | return data |
| 396 |  |
| 397 |  |
| 398 | def plot_problem1(df_no, df_shift, data_dict): |
| 399 | """ |
| 400 | 问题一绘图： |
| 401 | 图1：无变位 vs 变位罐容表对比曲线 + 实验散点 |
| 402 | 图2：模型相对误差分析（2x1 子图） |
| 403 | 图3：无变位与变位罐容表差异对比图 |
| 404 | """ |
| 405 | fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6)) |
| 406 | ax.plot(df_no['油位高度(mm)'], df_no['理论储油量(L)'], 'b-', label='无变位罐容表', linewidth=2) |
| 407 | ax.plot(df_shift['油位高度(mm)'], df_shift['理论储油量(L)'], 'r--', label='变位罐容表 (α=4.1°)', linewidth=2) |
| 408 |  |
| 409 | if data_dict is not None: |
| 410 | d = data_dict.get('no_in') |
| 411 | if d is not None: |
| 412 | ax.scatter(d[:, 1], 262 + d[:, 0], c='k', s=20, label='无变位进油实验', alpha=0.6) |
| 413 | d = data_dict.get('shift_in') |
| 414 | if d is not None: |
| 415 | ax.scatter(d[:, 1], 262 + d[:, 0], c='g', s=20, label='变位进油实验', alpha=0.6) |
| 416 |  |
| 417 | ax.set_xlabel('油位高度 (mm)') |
| 418 | ax.set_ylabel('储油量 (L)') |
| 419 | ax.set_title('图1：问题一 罐容表对比曲线') |
| 420 | ax.legend() |
| 421 | ax.grid(True, alpha=0.3) |
| 422 | fig.tight_layout() |
| 423 | fig.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'problem1_fig1_capacity_compare.png'), dpi=150) |
| 424 | plt.close(fig) |
| 425 |  |
| 426 | # 图2：误差分析 |
| 427 | fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8)) |
| 428 | a_fit = df_no.attrs.get('a', 40.5) |
| 429 | b_fit = df_no.attrs.get('b', 25.0) |
| 430 | L_fit = df_no.attrs.get('L', 240.0) |
| 431 | alpha = 4.1 |
| 432 |  |
| 433 | for ax_i, key, title in zip(axes, ['shift_in', 'shift_out'], ['变位进油误差', '变位出油误差']): |
| 434 | if data_dict is not None and key in data_dict: |
| 435 | d = data_dict[key] |
| 436 | h_cm = d[:, 1] / 10.0 |
| 437 | V_model = np.array([small_tank_volume_shift(h, a_fit, b_fit, L_fit, alpha) for h in h_cm]) |
| 438 | if key == 'shift_in': |
| 439 | V_exp = d[:, 0] + 262.0 |
| 440 | else: |
| 441 | V_exp = V_model.max() - d[:, 0] |
| 442 | mask = V_exp > 0 |
| 443 | err = np.abs(V_model[mask] - V_exp[mask]) / V_exp[mask] * 100 |
| 444 | ax_i.plot(d[:, 1][mask], err, 'b.-', markersize=5, label=title) |
| 445 | ax_i.set_ylabel('相对误差 (%)') |
| 446 | ax_i.legend() |
| 447 | ax_i.grid(True, alpha=0.3) |
| 448 | else: |
| 449 | ax_i.text(0.5, 0.5, '（无数据）', transform=ax_i.transAxes, ha='center') |
| 450 | axes[-1].set_xlabel('油位高度 (mm)') |
| 451 | fig.tight_layout() |
| 452 | fig.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'problem1_fig2_error.png'), dpi=150) |
| 453 | plt.close(fig) |
| 454 |  |
| 455 | # 图3：差异对比 |
| 456 | fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6)) |
| 457 | diff = df_no['理论储油量(L)'].values - df_shift['理论储油量(L)'].values |
| 458 | ax.plot(df_no['油位高度(mm)'], diff, 'm-', linewidth=2, label='储油量差异 (L)') |
| 459 | ax.set_xlabel('油位高度 (mm)') |
| 460 | ax.set_ylabel('储油量差异 (L)') |
| 461 | ax.set_title('图3：无变位 - 变位 罐容表差异对比') |
| 462 | ax.legend() |
| 463 | ax.grid(True, alpha=0.3) |
| 464 | fig.tight_layout() |
| 465 | fig.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'problem1_fig3_diff.png'), dpi=150) |
| 466 | plt.close(fig) |
| 467 |  |
| 468 | print("[问题一] 图表已保存至 output/ 目录。") |

| 469 |  |
| --- | --- |
| 470 |  |
| 471 | def plot_problem2(df_cap, alpha, beta, data_arr): |
| 472 | """ |
| 473 | 绘制问题二结果图表。 |
| 474 | 参数: |
| 475 | df_cap (DataFrame): 大罐罐容表 |
| 476 | alpha (float): 反演得到的 alpha (度) |
| 477 | beta (float): 反演得到的 beta (度) |
| 478 | data_arr (ndarray): 实际采集数据 |
| 479 | """ |
| 480 | fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10)) |
| 481 | h_plot = np.linspace(0, 3000, 200) |
| 482 | V_pred = np.array([big_tank_volume(hi / 10.0, alpha, beta) for hi in h_plot]) |
| 483 |  |
| 484 | axes[0, 0].plot(h_plot, V_pred, 'b-', label=f'模型 (α={alpha:.3f}°, β={beta:.3f}°)') |
| 485 | axes[0, 0].scatter(data_arr[:, 4], data_arr[:, 5], c='r', s=10, label='实际数据') |
| 486 | axes[0, 0].set_xlabel('油位高度 (mm)') |
| 487 | axes[0, 0].set_ylabel('储油量 (L)') |
| 488 | axes[0, 0].set_title('图1：大罐罐容曲线拟合') |
| 489 | axes[0, 0].legend() |
| 490 | axes[0, 0].grid(True, alpha=0.3) |
| 491 |  |
| 492 | axes[0, 1].plot(df_cap['油位高度(mm)'], df_cap['理论储油量(L)'], 'g-', label='罐容表') |
| 493 | axes[0, 1].set_xlabel('油位高度 (mm)') |
| 494 | axes[0, 1].set_ylabel('储油量 (L)') |
| 495 | axes[0, 1].set_title('图2：大罐罐容表') |
| 496 | axes[0, 1].legend() |
| 497 | axes[0, 1].grid(True, alpha=0.3) |
| 498 |  |
| 499 | V_model_obs = np.array([big_tank_volume(hi / 10.0, alpha, beta) for hi in data_arr[:, 4]]) |
| 500 | mask = data_arr[:, 5] > 0 |
| 501 | rel_err = np.abs(V_model_obs[mask] - data_arr[:, 5][mask]) / data_arr[:, 5][mask] * 100 |
| 502 | axes[1, 0].hist(rel_err, bins=30, color='c', edgecolor='k', alpha=0.7) |
| 503 | axes[1, 0].set_xlabel('相对误差 (%)') |
| 504 | axes[1, 0].set_ylabel('频数') |
| 505 | axes[1, 0].set_title('图3：模型验证相对误差分布') |
| 506 | axes[1, 0].grid(True, alpha=0.3) |
| 507 |  |
| 508 | fig.delaxes(axes[1, 1]) |
| 509 |  |
| 510 | fig.tight_layout() |
| 511 | fig.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'problem2_fig123_fit.png'), dpi=150) |
| 512 | plt.close(fig) |
| 513 |  |
| 514 | # 3D 曲面图 |
| 515 | fig = plt.figure(figsize=(10, 7)) |
| 516 | ax3d = fig.add_subplot(111, projection='3d') |
| 517 | h_grid = np.linspace(50, 2900, 30) |
| 518 | a_grid = np.linspace(0, 8, 20) |
| 519 | H, A = np.meshgrid(h_grid, a_grid) |
| 520 | V_grid = np.zeros_like(H) |
| 521 | for i in range(H.shape[0]): |
| 522 | for j in range(H.shape[1]): |
| 523 | V_grid[i, j] = big_tank_volume(H[i, j] / 10.0, A[i, j], beta) |
| 524 | surf = ax3d.plot_surface(H, A, V_grid, cmap='viridis', alpha=0.8) |
| 525 | ax3d.set_xlabel('油位高度 (mm)') |
| 526 | ax3d.set_ylabel('α (度)') |
| 527 | ax3d.set_zlabel('储油量 (L)') |
| 528 | ax3d.set_title('图4：V(h, α) 三维曲面（β 固定）') |
| 529 | fig.colorbar(surf, shrink=0.5, aspect=10) |
| 530 | fig.tight_layout() |
| 531 | fig.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'problem2_fig4_surface.png'), dpi=150) |
| 532 | plt.close(fig) |
| 533 | print("[问题二] 图表已保存至 output/ 目录。") |
| 534 |  |
| 535 |  |
| 536 | def sensitivity_analysis(alpha_inv, beta_inv, h_fixed_mm=1500): |
| 537 | """ |
| 538 | 灵敏度分析： |
| 539 | 1. 固定 β，α 在 [0°, 8°] 变化 |
| 540 | 2. 固定 α，β 在 [0°, 8°] 变化 |
| 541 | 3. 打印 α±1° 与 β±1° 时储油量变化 |
| 542 | """ |
| 543 | h_cm = h_fixed_mm / 10.0 |
| 544 | alpha_range = np.linspace(0, 8, 50) |
| 545 | beta_range = np.linspace(0, 8, 50) |
| 546 | V_alpha = np.array([big_tank_volume(h_cm, a, beta_inv) for a in alpha_range]) |

| 547 | V_beta = np.array([big_tank_volume(h_cm, alpha_inv, b) for b in beta_range]) |
| --- | --- |
| 548 |  |
| 549 | fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5)) |
| 550 | axes[0].plot(alpha_range, V_alpha, 'b-', linewidth=2) |
| 551 | axes[0].axvline(alpha_inv, color='r', linestyle='--', label=f'反演值 α={alpha_inv:.3f}°') |
| 552 | axes[0].set_xlabel('α (度)') |
| 553 | axes[0].set_ylabel('储油量 (L)') |
| 554 | axes[0].set_title(f'α 灵敏度曲线（β={beta_inv:.3f}°, h={h_fixed_mm}mm）') |
| 555 | axes[0].legend() |
| 556 | axes[0].grid(True, alpha=0.3) |
| 557 |  |
| 558 | axes[1].plot(beta_range, V_beta, 'r-', linewidth=2) |
| 559 | axes[1].axvline(beta_inv, color='b', linestyle='--', label=f'反演值 β={beta_inv:.3f}°') |
| 560 | axes[1].set_xlabel('β (度)') |
| 561 | axes[1].set_ylabel('储油量 (L)') |
| 562 | axes[1].set_title(f'β 灵敏度曲线（α={alpha_inv:.3f}°, h={h_fixed_mm}mm）') |
| 563 | axes[1].legend() |
| 564 | axes[1].grid(True, alpha=0.3) |
| 565 |  |
| 566 | fig.tight_layout() |
| 567 | fig.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'sensitivity_analysis.png'), dpi=150) |
| 568 | plt.close(fig) |
| 569 |  |
| 570 | V_base = big_tank_volume(h_cm, alpha_inv, beta_inv) |
| 571 | V_a_p = big_tank_volume(h_cm, alpha_inv + 1, beta_inv) |
| 572 | V_a_m = big_tank_volume(h_cm, alpha_inv - 1, beta_inv) |
| 573 | V_b_p = big_tank_volume(h_cm, alpha_inv, beta_inv + 1) |
| 574 | V_b_m = big_tank_volume(h_cm, alpha_inv, beta_inv - 1) |
| 575 |  |
| 576 | print("\n========== 灵敏度分析 ==========") |
| 577 | print(f"基准: α={alpha_inv:.4f}°, β={beta_inv:.4f}°, h={h_fixed_mm}mm → V={V_base:.3f} L") |
| 578 | print(f"α+1° → V={V_a_p:.3f} L (Δ={V_a_p - V_base:+.3f} L)") |
| 579 | print(f"α-1° → V={V_a_m:.3f} L (Δ={V_a_m - V_base:+.3f} L)") |
| 580 | print(f"β+1° → V={V_b_p:.3f} L (Δ={V_b_p - V_base:+.3f} L)") |
| 581 | print(f"β-1° → V={V_b_m:.3f} L (Δ={V_b_m - V_base:+.3f} L)") |
| 582 | da = abs(V_a_p - V_a_m) / 2 |
| 583 | db = abs(V_b_p - V_b_m) / 2 |
| 584 | if da > db: |
| 585 | print(f"结论: α 的影响更大（¦ΔV_α¦={da:.3f} > ¦ΔV_β¦={db:.3f}）") |
| 586 | else: |
| 587 | print(f"结论: β 的影响更大（¦ΔV_β¦={db:.3f} > ¦ΔV_α¦={da:.3f}）") |
| 588 | print("[灵敏度分析] 图表已保存至 output/sensitivity_analysis.png") |
| 589 |  |
| 590 |  |
| 591 | def main_problem1(): |
| 592 | """ |
| 593 | 问题一主程序：小椭圆型储油罐。 |
| 594 | """ |
| 595 | print("======================================================================") |
| 596 | print("问题一：小椭圆型储油罐（两端平头椭圆柱体）") |
| 597 | print("======================================================================") |
| 598 | data_dict = load_problem1_data() |
| 599 | if data_dict is None: |
| 600 | print("[演示模式] 使用示例数据。") |
| 601 | data_dict = generate_synthetic_data_problem1() |
| 602 |  |
| 603 | print("\n--- 参数拟合 ---") |
| 604 | a, b, L = fit_ellipse_params(data_dict['no_in']) |
| 605 | print(f"拟合参数: a={a:.4f} cm, b={b:.4f} cm, L={L:.4f} cm") |
| 606 |  |
| 607 | print("\n--- 生成罐容表 ---") |
| 608 | df_no = generate_capacity_table_small(a, b, L, alpha_deg=None, h_max_mm=int(2 * b * 10), step_mm=10) |
| 609 | df_no.attrs['a'] = a |
| 610 | df_no.attrs['b'] = b |
| 611 | df_no.attrs['L'] = L |
| 612 | df_shift = generate_capacity_table_small(a, b, L, alpha_deg=4.1, h_max_mm=int(2 * b * 10), step_mm=10) |
| 613 | df_no.to_csv(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'problem1_capacity_no_shift.csv'), index=False, encoding='utf-8-sig') |
| 614 | df_shift.to_csv(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'problem1_capacity_shift.csv'), index=False, encoding='utf-8-sig') |
| 615 | print("罐容表已保存: problem1_capacity_no_shift.csv, problem1_capacity_shift.csv") |
| 616 |  |
| 617 | print("\n无变位罐容表（前 10 行）:") |
| 618 | print(df_no.head(10).to_string(index=False)) |
| 619 | print("\n变位罐容表（前 10 行）:") |
| 620 | print(df_shift.head(10).to_string(index=False)) |
| 621 |  |
| 622 | print("\n--- 模型验证 ---") |
| 623 | alpha = 4.1 |
| 624 | a_fit, b_fit, L_fit = a, b, L |

| 625 | for key in ('shift_in', 'shift_out'): |
| --- | --- |
| 626 | d = data_dict[key] |
| 627 | h_cm = d[:, 1] / 10.0 |
| 628 | V_model = np.array([small_tank_volume_shift(h, a_fit, b_fit, L_fit, alpha) for h in h_cm]) |
| 629 | if key == 'shift_in': |
| 630 | V_exp = d[:, 0] + 262.0 |
| 631 | else: |
| 632 | V_exp = V_model.max() - d[:, 0] |
| 633 | mask = V_exp > 0 |
| 634 | rel_err = np.abs(V_model[mask] - V_exp[mask]) / V_exp[mask] * 100 |
| 635 | print(f"{key}: 平均相对误差={rel_err.mean():.4f}%, 最大相对误差={rel_err.max():.4f}%") |
| 636 |  |
| 637 | plot_problem1(df_no, df_shift, data_dict) |
| 638 |  |
| 639 |  |
| 640 | def main_problem2(): |
| 641 | """ |
| 642 | 问题二主程序：实际储油罐。 |
| 643 | """ |
| 644 | print("\n======================================================================") |
| 645 | print("问题二：实际储油罐（圆柱 + 两端球冠形封头）") |
| 646 | print("======================================================================") |
| 647 | data_arr = load_problem2_data() |
| 648 | if data_arr is None: |
| 649 | print("[演示模式] 使用示例数据。") |
| 650 | data_arr = generate_synthetic_data_problem2() |
| 651 |  |
| 652 | out_mask = data_arr[:, 3] > 0 |
| 653 | data_out = data_arr[out_mask] |
| 654 | if data_out.size == 0: |
| 655 | data_out = np.column_stack([ |
| 656 | data_arr[:, 4], |
| 657 | data_arr[:, 5] if data_arr.shape[1] > 5 else np.zeros(len(data_arr)), |
| 658 | np.zeros(len(data_arr)), |
| 659 | data_arr[:, 3], |
| 660 | data_arr[:, 2] |
| 661 | ]) |
| 662 | else: |
| 663 | data_out = np.column_stack([ |
| 664 | data_out[:, 4] if data_out.shape[1] > 4 else np.zeros(len(data_out)), |
| 665 | data_out[:, 5] if data_out.shape[1] > 5 else np.zeros(len(data_out)), |
| 666 | data_out[:, 3], |
| 667 | data_out[:, 4] if data_out.shape[1] > 4 else np.zeros(len(data_out)), |
| 668 | data_out[:, 3] |
| 669 | ]) |
| 670 |  |
| 671 | print("\n--- 参数反演 ---") |
| 672 | alpha_inv, beta_inv = inverse_parameters(data_out, alpha0=2.0, beta0=4.0) |
| 673 | print(f"反演结果: α={alpha_inv:.4f}°, β={beta_inv:.4f}°") |
| 674 |  |
| 675 | print("\n--- 生成罐容表 ---") |
| 676 | df_cap = generate_capacity_table_big(alpha_inv, beta_inv, h_max_mm=3000, step_mm=100) |
| 677 | df_cap.to_csv(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'problem2_capacity_table.csv'), index=False, encoding='utf-8-sig') |
| 678 | print("罐容表已保存: problem2_capacity_table.csv") |
| 679 |  |
| 680 | print("\n变位罐容表（前 10 行）:") |
| 681 | print(df_cap.head(10).to_string(index=False)) |
| 682 |  |
| 683 | print("\n--- 模型验证 ---") |
| 684 | h_obs = data_arr[:, 4] |
| 685 | V_obs = data_arr[:, 5] |
| 686 | V_model_obs = np.array([big_tank_volume(h / 10.0, alpha_inv, beta_inv) for h in h_obs]) |
| 687 | mask = V_obs > 0 |
| 688 | rel_err = np.abs(V_model_obs[mask] - V_obs[mask]) / V_obs[mask] * 100 |
| 689 | print(f"平均相对误差={rel_err.mean():.4f}%") |
| 690 | print(f"最大相对误差={rel_err.max():.4f}%") |
| 691 | print(f"误差<1% 占比: {np.mean(rel_err < 1) * 100:.2f}%") |
| 692 | print(f"误差<2% 占比: {np.mean(rel_err < 2) * 100:.2f}%") |
| 693 | print(f"误差<3% 占比: {np.mean(rel_err < 3) * 100:.2f}%") |
| 694 |  |
| 695 | plot_problem2(df_cap, alpha_inv, beta_inv, data_arr) |
| 696 | return alpha_inv, beta_inv |
| 697 |  |
| 698 |  |
| 699 | def main(): |
| 700 | """主入口函数。""" |
| 701 | print("储油罐变位识别与罐容表标定") |
| 702 | print(f"输出目录: {os.path.abspath(OUTPUT_DIR)}\n") |

| 703 |  |
| --- | --- |
| 704 | main_problem1() |
| 705 |  |
| 706 | alpha_inv, beta_inv = main_problem2() |
| 707 |  |
| 708 | print("\n======================================================================") |
| 709 | print("附加任务：灵敏度分析") |
| 710 | print("======================================================================") |
| 711 | sensitivity_analysis(alpha_inv, beta_inv, h_fixed_mm=1500) |
| 712 |  |
| 713 | print("\n全部任务完成！所有结果已保存至 output/ 目录。") |
| 714 |  |
| 715 |  |
| 716 | if __name__ == '__main__': |
| 717 | main() |